ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 255

Открытый урок по теме: «Виды линолеума в зависимости от его назначения»

Специальность: «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»

Группа № 2-21

Разработал и провел урок

Преподаватель Демидов С.А.

г. Сургут

2021г.

ПЛАН УРОКА

Дата проведение: «___»_______20___г.

ТЕМА УРОКА:	Виды линолеума в зависимости от его назначения.

ЦЕЛИ УРОКА:

обучающая: •	Закрепить знания о видах линолеума применяемых для покрытия полов. Учить правильно, выбирать вид линолеума в зависимости от его назначения.

•	Развивать пространственное мышление, умение действовать самостоятельно. Развитие речи, обогащение словарного запаса.

•	Воспитывать чувство коллективизма, дисциплину труда.

развивающая: Развивать навыки самостоятельной работы при выполнении отделочных работ синтетическими материала; активизировать познавательные способности учащихся.

воспитывающая: Приобщение учащихся к товарищескому сотрудничеству в звеньях, развитие чувства персональной ответственности за свои знания при работе в звене.

ТИП УРОКА: Урок обобщения и систематизации знаний.

ВИД УРОКА: Урок – соревнование.

Материально-техническое оснащение урока:

- образцы линолеума,

- компьютер,

- проектор,

- экран.

Основные этапы урока

1.Организационный момент – 3мин

2.Изучение нового материала  – 10 мин

3.Просмотр видео материала – 7 мин

4.Ответы на вопросы в виде игры Брейн-ринг 20 мин

3.Подведение итогов урока – 5 мин

Ход урока:

I.Организационный момент.

Подготовка к проведению урока – деление учащихся на две команды.

II. Изучения нового материала:

Для покрытия полов сегодня производителями предлагается линолеум разных видов.

По связующим материалам виды линолеума делятся на:

•	Натуральные;

•	Поливинилхлоридные (ПВХ).

Натуральный линолеум состоит из древесной муки, льняного масла, сосновой смолы, натуральных красителей. Так как это покрытие производится из природных материалов, оно экологически чистое, отлично подходит для помещений, в которых живут люди, а также для детских комнат. Натуральный линолеум не меняет свой цвет и структуру с течением времени.

Его плюсы: • устойчивый к истиранию;

• экологически чистый материал;

• не меняет свои структуру и цвет с течением времени;

• легок в уходе.

Его минусы: • определенная хрупкость (нельзя перегибать его, могут появиться трещины; • нежелательно использовать покрытия в помещениях с высокой влажностью (туалетах, ванных комнатах);

• небольшой выбор рисунка (обычно с «мраморным» рисунком или однотонным);

• довольно высокая стоимость.

Поливинилхлоридный (ПВХ) линолеум.

ПВХ-линолеум изготавливается на тканевой или нетканой теплоизоляционной основе. Такое покрытие бывает однослойным или многослойным.

Преимущества:

• низкая теплопроводность;

• не подвержен гниению;

• широкая палитра узоров, рисунков и оттенков;

• простая технология укладки.

Недостатки:

• чувствителен к высоким температурам;

• неустойчив к химическим растворителям, жирам и щелочам;

• при понижении температуры его эластичность резко снижается, он может потрескаться

III.Актуализация ранее полученных знаний.

Урок – соревнование проводится после изучения нового материала.

Основная цель работы учащихся в команде  – показать высокий уровень знаний по каждому этапу работы, а это значит – набрать как можно больше очков.

| Тема | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды линолеума в зависимости от его назначения | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Технология укладки мозаичной плитки на стены или пол | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Техника безопасности при выполнении отделочно-строительных работ | 100 | 200 | 300 | 400 |

Тема: Виды линолеума в зависимости от его назначения

(Вопросы и эталоны ответов)

100- Назовите классы основы линолеума? (безосновный; на вспененной основе; на войлочной основе; многослойные покрытия.)

200- Можно ли стелить линолеум прямо на дощатый пол?(можно но учитывая всю поверхность деревянного покрытия)

300- Можно ли стелить новый линолеум, не демонтировав старый?(Только если поверхность старого материала ровная, без вмятин и порывов)

400- Снятый линолеум лучше всего укладывать в мусорные мешки непосредственно в той комнате, в которой он демонтировался. Это предупредит от? (распространение пыли и грязи по территории всей квартиры, а также облегчит задачу собирания мусора.)

Тема: Технология укладки мозаичной плитки на стены или пол

(Вопросы и эталоны ответов)

100- Мозаичная плитка давно используется в качестве отделочного материала для каких помещений?( для кухни и ванной комнаты)

200- Мозаика — отделочный материал, повторяющий все неровности основания. Ее укладка осуществляется только на? (на идеально ровную поверхность без дефектов)

300- Вопрос другой команде переходит -  Мозаичная плитка на сетке и на бумажной основе — самые популярные виды отделки. Второй вариант обходится дешевле, однако он не дает возможности? (контролировать швы между отдельными элементами)

400- Для укладки мозаичной плитки понадобятся следующие материалы и инструменты их 12 шт?:( клей для укладки; мозаичная плитка; затирка для швов; рулетка, карандаш, строительный уровень; малая болгарка с регулятором хода + диски для камня/керамики, щипцы для подрезки мозаики; емкость для размешивания клея;

дрель-миксер; зубчатый (рифлёный) шпатель с ходом зубцов до 5 мм; полутёрок до 30 сантиметров; резиновый шпатель; обычный шпатель; емкость для воды + губка с мягкой и грубой стороной; войлочная или байковая тряпка.)

Тема: Техника безопасности при выполнении отделочно-строительных работ

(Вопросы и эталоны ответов)

100-  При выполнении малярных работ на работников действуют следующие негативные факторы:( распыление краски при нанесении ее на поверхности, выделение вредных газов и веществ при высыхании, выделение пыли при смешивании олифы с сухими материалами, выделение вредных паров во время удаления старой краски.)

200- Первая помощь при любых ожогах, прежде всего, заключается в (устранении причины — повреждающего фактора. Следующими действиями будет наложение асептической повязки для профилактики инфицирования, предупреждение шока, транспортировка в лечебное учреждение.)

300- Главными условиями безопасности при проведении любых работ являются?( содержание в исправности используемых инструментов и техники, а также правильная организация труда.)

400- Перед началом работы мастера строительно-отделочных работ обязаны?( предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ, получить задание у бригадира или руководителя работ и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ; надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца.

Итог урока.

Что нового вы сегодня узнали?

С какими видами линолеума Вы познакомились?

Как широко используется линолеум в нашей жизни?